PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR 8BIS

ALUNOS:

Guilherme Lirioberto da Silva Alves - 2020021600

Glisbel de Las Nieves Aponte Lopez - 2019047346

Março de 2022

Boa Vista/Roraima

PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR 8BIS

Março de 2022

Boa Vista/Roraima

Resumo

Este trabalho aborda o projeto e implementação de um processador 8 bits uniciclo chamado 8BIS ou seja, cada instrução gasta 1 ciclo de relógio (clock) para executar, que tem como base a arquitetura de um processador MIPS. Para a efetuação dele utilizamos a linguagem voltada para design de circuitos digitais chamada VHDL com a IDE Quartus Prime Lite, onde os componentes presentes nele são: ALU, Banco de Registradores, CounterPC, Divisão de Instruções, Extensor de Sinal 2x8, Extensor de Sinal 4x8, Memória Ram, Memória Rom, Mux2x1, PC, Unidade de Controle, Porta And, Clock e o ZERO. 5 desses componentes apresentam unidades funcionais onde será possível fazer processos aritméticos, comparativos além de saltos incondicionais.

Palavras Chaves: MIPS, Processador, Instrução, VHDL, Unidades funcionais, Quartus Prime Lite

Conteúdo

1	Especificação	7

1.1	Plataforma de desenvolvimento	7

1.2	Conjunto de instruções	8

1.3	Descrição do Hardware	9

1.3.1	ALU ou ULA	9

1.3.2	BDRegister	10

1.3.3	Clock	10

1.3.4	Controle	10

1.3.5	Memória de dados	12

1.3.6	Memória de Instruções	13

1.3.7	Somador	13

1.3.8	And	14

1.3.9	Mux_2x1	14

1.3.10	PC	14

1.3.11	ZERO	15

1.4	Datapath	15

2	Simulações e Testes	16

3	Considerações finais	18

Lista de Figuras

Figura 1 - Especificações no Quartus	6

Figura 2 - Bloco simbólico do componente QALU gerado pelo Quartus	9

Figura 3 - Bloco simbólico do componente Controle gerado pelo Quartus.	11

Figura 4 – Bloco simbólico do componente Memória de Dados gerado pelo Quartus.	12

Figura 5 -  Bloco simbólico do componente Memória de Instruções gerado pelo Quartus.	13

Figura 6 - Bloco simbólico do componente Somador gerado pelo Quartus.	13

Figura 7 – Bloco simbólico do componente AndGate gerado pelo Quartus.	14

Figura 8 -  Bloco simbólico do componente Mux_2x1  gerado pelo Quartus 	14

Figura 9 – Bloco simbólico do componente PC gerado pelo Quartus.	14

Figura 10 - Bloco simbólico do componente Zero gerado pelo Quartus.	15

Figura 11 - Bloco simbólico do Datapath pelo Quartus.	15

Figura 12 – Sequencia Fibonacci para teste na waveform..	17

Figura 13 -  Overflow da sequência de Fibonacci para teste na waveform..	17

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador XXXX.	8

Tabela 2 -  Detalhes das flags de controle do processador.	11

Tabela 3 - Código Fibonacci para o processador Quantum/EXEMPLO.	16

# Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador 8BIS, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

## Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador 8BIS foi utilizado a IDE: Quartus Prime Lite Edition 20.1, desenvolvido pela Intel Corporation, onde foi codificado e testado. Dentro do Software ele apresenta o gerador de WaveForms e Visualizador de RTL’s entre outras ferramentas que auxiliaram no desenvolvimento do processador.

Figura 1 - Especificações no Quartus

## Conjunto de instruções

O processador 8BIS possui 4 registradores:S0, S1, S2, S3. Assim como 3 formatos de instruções de 8 bits cada, Instruções do tipo R, I e J seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- Opcode: instrução que um determinado processador possui para conseguir realizar determinadas tarefas. Suas especificações e formatos são definidos no conjunto de instruções da arquitetura do processador em questão;

- Reg1: o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;

- Reg2: o registrador contendo o segundo operando fonte;

Tipo de Instruções:

- Formato do tipo R: Este formato aborda instruções de Load (exceto load Immediately), Store e instruções baseadas em operações aritméticas.

- Formato do tipo I: Formato que aborda instruções baseadas em operações com valores imediatos, desvios condicionais e operações relacionadas a memória, BNE, BEQ, Store e Load.

- Formato do tipo J: É um formato que aborda as instruções de desvios incondicionais como exemplo o Jump.

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

| Tipo da Instrução | Reg1 | Reg2 |
| --- | --- | --- |

Formato para escrita em código binário:

| 4 bits | 2 bits | 2 bits |
| --- | --- | --- |
| 7-4 | 3-2 | 1-0 |
| Opcode | Reg2 | Reg1 |

Visão geral das instruções do Processador 8BIS:

O número de bits do campo Opcode das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total (Bit0e1NumeroTodaldeBitsdoOpcode∴42=16) de 16 Opcodes (0-15) que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador 8BIS.

| Opcode | Nome | Formato | Breve Descrição | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | LI | I | Load Immediately | li $S0, 31 |
| 0010 | ADD | R | Soma | add $S0, $S1 ,ou seja, $S0 := $S0+$S1 |
| 0011 | SUB | R | Subtração | sub $S0, $S1 ,ou seja, $S0 := $S0 - $S1 |
| 0100 | DIV_INT | R | Divisão | div $S0, $S1 ,ou seja, $S0 := $S0 / $S1 |

## Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Quantum, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

### ALU ou ULA

O componente QALU (Q Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, divisão (considerando apenas resultados inteiros) e multiplicação. Adicionalmente o QALU efetua operações de comparação de valor como maior ou igual, menor ou igual, somente maior, menor ou igual. O componente QALU recebe como entrada três valores: A – dado de 8bits para operação; B - dado de 8bits para operação e OP – identificador da operação que será realizada de 4bits. O QALU também possui três saídas: zero – identificador de resultado (2bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário); overflow – identificador de overflow caso a operação exceda os 8bits; e result – saída com o resultado das operações aritméticas.

Figura 2 - Bloco simbólico do componente QALU gerado pelo Quartus

### BDRegister

A unidade funcional banco de registradores é um componente que consiste em um conjunto de registradores que podem ser acessados ​​de forma organizada.

O banco de registradores dividido é composto por quatro registradores $S0, $S1, $S2 e $S3, de 2 bits cada, organizados em uma estrutura com três portas de acesso.

● entrada_reg1 – recebe 2 bits para o endereço do primeiro

registrador;

● entrada_reg2 - recebe 2 bits para o endereço do segundo

registrador;

● entrada_escrita_dados – dado de 8 bits vindo da memória RAM que

será escrito no registrador de destino.

● reg_write - identificador de resultado da flag reg_write de 1 bit.

Recebe o valor 1 se a flag estiver ativada e 0 se estiver desativada.

O Banco de Registradores também possui duas saídas:

● saida_dado_lido1 - resulta em uma saída de 8 bits do valor

armazenado na entrada_reg1

● saida_dado_lido2 - resulta em uma saída de 8 bits do valor

armazenado na entrada_reg

### Clock

Ele é responsável pelo controle de ciclos da unidade, simulando os clocks. Ou seja, o clock é a frequência com que um processador é capaz de executar as tarefas incumbidas a ele. Desse modo, quanto maior a frequência, portanto o clock, menor é o tempo de execução, mais ágil o processador é.

### Controle

O componente Controle tem como função controlar todos os componentes do processador de acordo com o recebimento de um opcode de 4 bits. Sua entrada especifica é se a instrução é do tipo add, sub, mult, lw, sw, li, beq, bne ou J. Para cada instrução, cada flag terá valores específicos. Bandeiras:

- Jump: Define se o próximo endereço será o do PC Counter ou um endereço acessado diretamente por salto.

- Branch: Semelhante ao Jump, mas depende de uma condição para saltar.

- MemRead: Carrega um valor acessado na RAM.

- MemtoReg: Selecionar de onde vem o valor a ser escrito em um registrador: RAM ou resultado da ALU.

- ALUOp: Define a operação a ser executada na ALU.

- MemWrite: Define que será registrado na RAM um valor vindo da ULA ou de um registrador.

- ALUSrc: Define se a segunda entrada da ALU será o dado de um registrador. Ou um

- valor imediato.

- RegWrite: Ativa a escrita de dados no registrador. A seguinte tabela faz a associação entre os Opcodes e suas respectivas combinações.

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

‘Tabela 2 -  Detalhes das flags de controle do processador.

| instrução | Jump | Branch | MemRead | MemtoReg | ALUOp | MemWrite | ALUSrc | RegWrite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lw | 0 | 0 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 1 |  |
| sw | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| add | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 | 0 | 0 | 1 |  |
| sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | 0 | 0 | 0 |  |
| addi | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 | 1 | 1 | 0 |  |
| subi | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | 1 | 1 | 0 |  |
| move | 0 | 0 | 0 | 0 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| li | 0 | 0 | 0 | 0 | 011 | 1 | 1 | 0 |
| beq | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| bne | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| cmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| j | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |

Figura 3 - Bloco simbólico do componente Controle gerado pelo Quartus

### Memória de dados

Conhecido como memória RAM é responsável  por armazenar informações temporariamente que só serão usados durante a execução de instruções.

A memória de dados recebe seis entradas:

● clock_mem_dados: que ativa representa a energia do componente, tem

valor 1 se o processador está ligado 0 se desligado.

● M_read: recebe 1 bit da flag vinda da unidade de controle informando se

será lido algum dado da Memória De Dados - RAM (caso o valor da entrada

seja 1) ou não (caso o valor da entrada seja zero)

● M_write: recebe 1 bit da flag vinda Unidade De Controle para saber se vai

armazenar dados na Memória de Dados - RAM

● entrada_endereco: recebe 8 bits da posição da memória RAM onde o dado

● deve ser escrito ou lido

● escrita_dados: recebe o dado de 8 bits que será armazenado

temporariamente na RAM

E uma saída:

● dado_lido: onde sai um dado de 8 bits da posição que foi recebida no

endereço, se a M_read estiver setada em 1.

Figura 4 - Bloco simbólico do componente Memória de Dados gerado pelo Quartus

### Memória de Instruções

A memória de instruções fornece dados somente  para leitura e é onde o programa vai ser executado pelo processador e onde é armazenado. Memória que permite apenas a leitura de dados e não a escrita. Isso porque suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas, sendo classificadas como memória não volátil.

Entradas:

● Clock: Recebe o sinal com a borda alta para ativar o componente.

● imput_port: Recebe um endereço de 8 bits do componente PC (Program

Counter) que será enviado para a execução.

Uma saída:

● output_port: Uma saída de 8 bits da instrução que será executada

Figura 5 - Bloco simbólico do componente Memória de Instruções gerado pelo Quartus

### Somador (countPC)

O somador (countPC) tem a função de adicionar uma unidade de bit à instrução atual permitindo

que o PC receba a instrução seguinte da memória.

Uma entrada:

● imput_port: a única entrada do componente somador (countPC) é a instrução de 8

bits que está no PC.

Uma saída:

● output_port: a única saída do somador é uma instrução de 8 bits, sendo a

instrução seguinte da que entrou pelo saída_pc

Figura 6 - Bloco simbólico do componente Somador gerado pelo Quartus

### AndGate

O bloco lógico AND assume 1 quando todas as duas entradas forem 1 e assume 0

nos demais casos.

Duas entradas:

● entrada_and_1: a primeira entrada do componente AND diz respeito à flag

Branch vinda da unidade de controle e possui 1 bit, se o valor fornecido for

1 significa que a flag de desvio condicional está ativa

● entrada_and_2: a segunda entrada do componente AND possui 1 bit e

recebe 1 caso a flag Zero que significa desvio condicional vinda da ULA

esteja ativada e 0 caso esteja inativa

Uma saída:

● saida_and: caso ambas as flags de desvio condicional estiverem ativas,

saíra 1 bit no valor 1, o que significa que será feita uma instrução de desvio

Figura 7 - Bloco simbólico do componente AndGate gerado pelo Quartus

### Mux_2x1

Os multiplexadores são utilizados na decisão de valores baseados em uma flag, que decidem qual valor sairá no output.

Figura 8 - Bloco simbólico do componente Mux_2x1  gerado pelo Quartus

### PC

O Program Counter é um registrador de propósito especial usado pelo processador para armazenar o endereço de 8 bits da próxima instrução a ser executada. Ele recebe a entrada de um bit chamado clock que indica se a unidade está ligada e o computador de entrada é uma instrução de 8 bits.

Figura 9 - Bloco simbólico do componente PC gerado pelo Quartus

### ZERO

O zero fornece uma flag que indica se um valor é igual ou diferente do que foi

comparado. O componente Zero está inserido na ULA, e é utilizado apenas para casos de

operações comparativas. Sua função é apenas inicializar a flag necessária para realizar a

comparação.

Figura 10 - Bloco simbólico do componente Zero gerado pelo Quartus

## Datapath

O Datapath é uma coleção de unidades funcionais, como unidades lógicas aritméticas ou multiplicadores que executam operações de processamento de dados, registros e barramentos. Junto com a unidade de controle compõe a unidade central de processamento.

Figura 11 - Bloco simbólico do Datapath pelo Quartus

# Simulações e Testes

Objetivando analisar e verificar o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em específico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa. Para demonstrar o funcionamento do processador 8BIS utilizaremos como exemplo o código para calcular o número da sequência de Fibonacci.

Tabela 3 - Código Fibonacci para o processador Quantum/8BIS.

| Endereço | Linguagem de Alto Nível | Binário |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opcode | Reg2 | Reg1 |
|  |  |  | Endereço |  |
|  |  | Dado |  |  |
| 0 | LI $S0, 0 | 1111 | 00 | 00 |
| 1 |  | 00000000 |  |  |
| 2 | LI $S3, 6 | 1111 | 00 | 11 |
| 3 |  | 00000110 |  |  |
| 4 | SW $S3, $S0 | 0111 | 00 | 11 |
| 5 | LI $S1, 1 | 1111 | 00 | 01 |
| 6 |  | 00000001 |  |  |
| 7 | LRT $S2, $S1 | 0110 | 01 | 10 |
| 8 | LI $S3, 3 | 1111 | 00 | 11 |
| 9 |  | 00000011 |  |  |
| 10 | LW $S0, $S0 | 0101 | 00 | 00 |
| 11 | CMPG $S3,$S0 | 1010 | 00 | 11 |
| 12 | JMP fim | 1101 | 0000 |  |
| 13 |  | 00011010 |  |  |
| 14 | loop_fib: LI $S0, 1 | 1111 | 00 | 00 |
| 15 |  | 00000001 |  |  |
| 16 | ADD $S3, $S0 | 0010 | 00 | 11 |
| 17 | LRT $S0, $S2 | 0110 | 10 | 00 |
| 18 | ADD $S2, $S1 | 0010 | 01 | 10 |
| 19 | LRT $S1, $S0 | 0110 | 00 | 01 |
| 20 | LI $S0, 0 | 1111 | 00 | 00 |
| 21 |  | 00000000 |  |  |
| 22 | LW $S0, $S0 | 0101 | 00 | 00 |
| 23 | CMPLE $S3,$S0 | 1001 | 00 | 11 |
| 24 | JMP loop_fib | 1101 | 0000 |  |
| 25 |  | 00001110 |  |  |
| 26 | Fim: DEBUG $S2, $S2 | 0001 | 10 | 10 |

Na Sequência de Fibonacci, há uma regra na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores, e no processador isso acontece a cada 3 instruções onde ao passar por elas ocorre a soma dos anteriores pelo resultado, onde logo a baixo será exibido.

Verificação dos resultados no relatório da simulação: Após a compilação e execução da simulação, o seguinte relatório é exibido.

Figura 12 – Sequencia Fibonacci para teste na waveform.

Figura 13 – Overflow da sequência de Fibonacci para teste na waveform.

# Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 8 bits denominado de 8BIS onde ocorreu uma ampla pesquisa sobre a arquitetura MIPS para base da construção do processador, além de pesquisas relacionadas a antigos processadores que já utilizaram o formato 8 bits.

No final acabamos procurando exemplos específicos de trabalhos anteriores que tinham o mesmo tema. Isso foi de vital importância para a conclusão do nosso projeto, pois por conta da situação atual do mundo, nós ficamos limitados a uma tela na hora de tirarmos nossas dúvidas, embora tivesse disponibilidade algumas vezes na semana para tal, ainda assim um encontro síncrono não substitui um real.

E a conclusão que tivemos depois de todas essas dificuldades que nos deparamos, é a seguinte, aulas remotas desestimulam nossa vontade de ir atrás de algo, pois esse algo está logo a nossa frente a um click de distância, claro que metaforicamente.